Задание IPv4, IPv6, маршрутизация 27.11.2026

Тема: «Сравнение IPv4 и IPv6. Принципы маршрутизации»

Цель: Закрепить понимание ключевых различий протоколов IPv4 и IPv6, изучить принципы маршрутизации и решить практические задачи на планирование адресного пространства.

Часть 1: Сравнительный анализ (Базовое задание)

Задание 1.1: Заполните сравнительную таблицу, отметив ключевые характеристики каждого протокола.

| Характеристика | IPv4 | IPv6 | Ваше пояснение (почему это важно?) |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина адреса |  |  |  |
| Пример адреса |  |  |  |
| Тип записи | Десятичный с точками |  |  |
| Размер адресного пространства | ~ 4.3 млрд |  |  |
| Наличие маски подсети | Да (CIDR) |  |  |
| Встроенная (обязательная) безопасность | Нет (опциональна) |  |  |
| Автоконфигурация адреса | Через DHCP |  |  |
| Типичный механизм для частных сетей | NAT (Преобразование адресов) |  |  |
| Поддержка QoS | Фрагментарная |  |  |

Задание 1.2: Ответьте на вопросы.

- Главная проблема IPv4: Почему мир переходит на IPv6? Сформулируйте одну ключевую причину.

- Главное преимущество IPv6: Назовите три технических преимущества IPv6 перед IPv4, кроме большего адресного пространства.

- Обратная совместимость: Почему IPv6 не совместим напрямую с IPv4? Как решается эта проблема в сети?

Часть 2: Практические кейсы (Анализ и решение)

Кейс 2.1: «Планирование сети для малого офиса»
Представьте, что вы проектируете сеть для офиса на 50 сотрудников. У каждого есть ПК, телефон (VoIP) и, возможно, личное мобильное устройство.

- Задача для IPv4: У вас есть одна публичная сеть 203.0.113.0/24. Хватит ли адресов, если каждому устройству нужен уникальный публичный IP? Объясните. Какой стандартный механизм вы примените для решения этой задачи?

- Задача для IPv6: У вас выделена подсеть 2001:db8:acad:1::/64. Сколько уникальных адресов доступно в этой подсети (/64)? Хватит ли этого для офиса с запасом? Объясните.

Кейс 2.2: «Маршрутизация — логика следования пакета»
Упрощенная схема сети:

[Сеть A: 192.168.1.0/24] --> [Маршрутизатор X] --> [Маршрутизатор Y] --> [Сеть B: 10.1.1.0/24]

Компьютер в Сети A (192.168.1.10) хочет отправить данные на сервер в Сети B (10.1.1.5).

- Куда компьютер из Сети A отправит пакет первым делом (на какой IP-адрес)?

- Что должно быть прописано в таблице маршрутизации на Маршрутизаторе X, чтобы пакет ушел в сторону Маршрутизатора Y? Запишите пример строки.

- Что такое шлюз по умолчанию и какую роль он играет в этом сценарии?

Часть 3: Архитектурное решение

Ситуация: Крупный интернет-провайдер имеет устаревшую сетевую инфраструктуру, построенную на IPv4. Клиенты требуют поддержку IPv6 для новых сервисов (IoT, игровые консоли нового поколения). Полная одномоментная замена оборудования невозможна из-за стоимости и масштабов.

Ваша задача: Предложите поэтапный план перехода с IPv4 на IPv6 для этого провайдера. В плане укажите 2-3 конкретных шага и технологии, которые можно применить (например, Dual-Stack, туннелирование). Объясните преимущество вашего плана.

Пример структуры ответа:

- Шаг 1: Внедрить Dual-Stack на ключевых магистральных маршрутизаторах. Это позволит...

- Шаг 2: Начать выдавать адреса IPv6 новым клиентам параллельно с IPv4. Для обратной связи использовать...

- Шаг 3: Постепенно...

Часть 4: Cisco Packet Tracer (СКРИНШОТЫ ПО ВСЕМ ШАГАМ ВЫПОЛНЕНИЯ)

Цель: Освоить интерфейс симулятора, понять назначение основных элементов и категорий устройств.

Задание 4.1: Исследуем главное окно

- Откройте Cisco Packet Tracer. Перед вами главный экран.

- Найдите и кратко опишите своими словами назначение этих областей:

  - Большая пустая серая область в центре (Рабочее пространство / Logical Workspace).

  - Желтая панель внизу с иконками (панель режимов: Realtime и Simulation). Чем, по вашему мнению, они отличаются?

  - Панель с иконками в левом верхнем углу (Выбор, Удаление, Масштаб и др.). Какой инструмент, скорее всего, используется чаще всего?

Задание 4.2: Исследуем «библиотеку» устройств (Device Panel)
Слева находится основная панель с категориями устройств. Изучите каждую.

Категория 1: Routers (Маршрутизаторы)

- Найдите иконку роутера. Нажмите на нее.

- В нижней части панели появится список моделей (например, 1841, 1941, 2911).

- Задание: Перетащите на рабочее поле одну модель роутера. Кликните на него. Во всплывающем окне найдите вкладки Physical, Config, CLI, Attributes.

- Ответьте:

  - На вкладке Physical можно визуально изменить устройство. Зачем это может быть нужно?

  - Вкладка CLI — что это и для чего используется? (Подсказка: Command Line Interface).

  - Где, по вашему мнению, будут настраиваться IP-адреса: в Config или в CLI?

Категория 2: Switches (Коммутаторы)

- Найдите иконку коммутатора. Перетащите любую модель на поле рядом с роутером.

- Вопрос: Чем визуально коммутатор обычно отличается от роутера в Packet Tracer?

Категория 3: End Devices (Конечные устройства)

- Найдите эту категорию. Внутри вы увидите ПК (PC-PT), ноутбуки, серверы, телефоны.

- Задание: Перетащите один компьютер (PC-PT) на рабочее поле. Кликните на него.

- Исследуйте вкладку Desktop. Какие программы вы там видите? Какая из них, скорее всего, используется для настройки IP-адреса (IP Configuration), а какая — для проверки связи (Command Prompt)?

Категория 4: Connections (Соединения / Кабели)

- Нажмите на значок молнии.

- Вы увидите разные типы кабелей: Copper Straight-Through (медный прямой), Copper Cross-Over (медный перекрестный), Fiber (оптический) и другие.

- Задание: Попробуйте соединить компьютер и коммутатор.

  - Выберите кабель Copper Straight-Through.

  - Кликните на компьютере → выберите порт FastEthernet0.

  - Кликните на коммутаторе → выберите любой порт FastEthernet0/1.

- Вопрос: Как изменился значок порта на устройстве после успешного соединения? (Он должен стать зеленой стрелочки).

Задание 4.3: Соберите и подпишите свою первую микросхему

- Очистите рабочее поле.

- Соберите простейшую сеть: 1 компьютер (PC-PT) - 1 коммутатор (Switch) - 1 сервер (Server).

- Соедините их правильными кабелями (используйте Copper Straight-Through).

- Используйте инструмент "Place Note" (Текстовая метка — иконка А на панели инструментов), чтобы подписать каждое устройство.

- Сделайте скриншот вашей собранной и подписанной схемы. Это будет главный результат этой части работы.