Лабораторная работа: "Идентификация и базовое подключение сетевого оборудования в Cisco Packet Tracer"

Цель: Ознакомиться с основными типами сетевого оборудования, доступными в Cisco Packet Tracer, и научиться выполнять их физическое подключение.

Задание:

- Создайте новую топологию.

- Разместите на рабочем поле по одному экземпляру оборудования из каждой категории:

  - Маршрутизаторы (Routers): Выберите любой (например, 2911).

  - Коммутаторы (Switches): Выберите коммутатор 2-го уровня (например, 2960) и коммутатор 3-го уровня (например, 3560-24PS).

  - Беспроводное оборудование: Добавьте беспроводной маршрутизатор для дома/офиса (Wireless Router, например, WRT300N) и точку доступа (Access Point, например, PT-AP).

  - Конечные устройства: Добавьте персональный компьютер (End Devices -> PC), ноутбук (Laptop) и IP-телефон (IP Phone).

  - Прочее: Добавьте модульный сервер (Server-PT) и принтер (Generic Printer).

- Подключите оборудование:

  - Подключите PC к коммутатору 2960 с помощью медного прямого кабеля (Copper Straight-Through).

  - Подключите коммутатор 2960 к маршрутизатору 2911. Используйте медный перекрестный кабель (Copper Cross-Over) или оптоволокно (Fiber), если есть соответствующие порты.

  - Подключите ноутбук к беспроводному маршрутизатору по Wi-Fi (выберите интерфейс "Wireless" на ноутбуке и подключитесь к сети).

  - Подключите точку доступа к коммутатору 3-го уровня медным кабелем.

  - Подключите IP-телефон к коммутатору 3-го уровня (телефон "встанет" между коммутатором и ПК, если его подключить через PC).

  - Подключите сервер и принтер к свободным портам на коммутаторах.

- Проверка:

  - Убедитесь, что на всех соединениях индикаторы портов стали зелеными.

  - Перейдите в режим симуляции (Simulation Mode) и отправьте простой PDU (ping) с PC на сервер. Проследите путь пакета.

Ответы на вопросы:

- В чем ключевое различие между коммутатором 2-го и 3-го уровня в PT?

- Какой тип кабеля требуется для подключения "однотипных" устройств (коммутатор-коммутатор, хост-хост)?

- Какие два способа подключения беспроводного клиента вы использовали?

- Какие устройства работают на 1-м (физическом), 2-м (канальном) и 3-м (сетевом) уровне модели OSI?